KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa infrastruktury dla boiska szkolnego przy PSP Bieszków Dolny

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena zł | Wartość (5x6) zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie wiaty murowanej z bloczków z betonu komórkowego | m3 |  | 2.000 |  |  |  |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów betonowych wiaty (posadzka, fundamenty) | m3 |  | 1.500 |  |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0101-02 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) | szt. |  | 9.000 |  |  |  |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0106-02 | Ręczne karczowanie pni odsłoniętych po wyrównaniu południowej strony boiska | szt. |  | 20.000 |  |  |  |
| Razem dział Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0205-02 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr. kat. III z transp. urobku samo-chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - zebranie nadmiaru ziemi do poziomu boiska z południowej strony płyty i przewiezienie na stronę wschodnia | m3 |  | 63.000 |  |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 1 5 cm za pomocą spycharek w miejscu pro jektowanych trybun | m2 |  | 170.000 |  |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m2 |  | 170.000 |  |  |  |
| 8 d.2 | KNR-W 2-01 0208-03 | Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-lll uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - dowóz ziemi | m3 |  | 130.000 |  |  |  |
| 9 d.2 | KNR-W 2-01 0210-03 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi (oferent sam kalkuluje dowóz ziemi według jej pozyskania, wpisując krotność do pozycji) | m3 |  | 130.000 |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-01 0233-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2 |  | 545.000 |  |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-01 0313-01 | Ręczne formowanie skarpy z tyłu widowni z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr. I-II) | m3 |  | 25.000 |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat I-II bez nawożenia | m2 |  | 755.000 |  |  |  |
| Razem dział Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Widownia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-01 0312-06 | Wykopanie dołów pod słupy widowni o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr. III) | dół. |  | 22.000 |  |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane 12mm | t |  | 0.660 |  |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-02 0290-01 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty gładkie 6mm | t |  | 0.240 |  |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-02 0201-01 | Ławy fundamentowe betonowe pod ściany boczne | m3 |  | 0.530 |  |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-02 0208-03 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 12 | m3 |  | 4.930 |  |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-02 0210-02 | Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 | m3 |  | 20.540 |  |  |  |
| 19 d.3 | NNRNKB 202 0137-02 | Ściany boczne widowni grubości 25 cm na zaprawie cementowej | m2 |  | 4.660 |  |  |  |
| 20 d.3 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewn. cementowe kat.lll wyk.ręcznie na ścianach | m2 |  | 2.100 |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-23 0502-03 | Wykonanie podkładu z piasku zagęszczanego warstwami pomiędzy elementami konstrucji widowni | m3 |  | 122.000 |  |  |  |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 25x6 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem | m |  | 105.700 |  |  |  |
| 23 d.3 | NNRNKB 231 0511-03 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej g r. 6 cm | m2 |  | 128.380 |  |  |  |
| 24 d.3 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż siedzisk wykonanych metodą wtryskową ze stabilizowanego polipropylenu, bez oparć. Mocowanie podwójne do konstrukcji betonowej za pomocą śrub lub kołków rozporowych | szt |  | 200.000 |  |  |  |
| Razem dział Widownia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 d.4 | KNR 2-02 1804-11 -analogia | Ogrodzenie panelowe płyty boiska ze zgrzewanych prętów stalowych wys. 1 .0 m na słupkach stal.z rur o rozst.2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych |  | m |  | 200.000 |  |  |
| 26 d.4 | KNR 2-23 0404-04 | Ogrodzenie płyty boiska - furtka szer. 1. 0m - materiał jak ogrodzenie |  | szt. |  | 3.000 |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-23 0401 -01 -analogia | Diłkochwyty systemowe wysokość 6,0m. Siatka polietylenowa grubości min.3mm w kolorze zielonym, na słupach stalowych malowanych proszkowe na kolor zielony |  | m |  | 80.000 |  |  |
| Razem dział Ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bramki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 d.5 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż bramek stalowych o wymiarach 7,22 x 2,44 z okrągłych profili stalowych montowane na stałe w gruncie, malowane metodą proszkową na kolor biały |  | kpl |  | 2.000 |  |  |
| Razem dział Bramki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiat dla zawodników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 d.6 | kalkulacja własna | Dostawa i montaż wiat stadionowych dla 12 zawodników rezerwowych z elementów stalowych malowanych proszkowo. Wypełnienie płyta z poliwęglanu ko morowego Montowane do podłoża na stałe. Ławki drewniane z oparciem. |  | kpl |  | 2.000 |  |  |
| 30 d.6 | KNR 2-31 0101-05 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni chodników w gruncie kat. II głebok. 20 cm |  | m2 |  | 40.000 |  |  |
| 31 d.6 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. |  | m2 |  | 40.000 |  |  |
| 32 d.6 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 17 |  | m2 |  | 40.000 |  |  |
| 33 d.6 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem |  | m |  | 25.800 |  |  |
| 34 d.6 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej |  | m2 |  | 39.800 |  |  |
| Razem dział Wiaty dla zawodników |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. złotych )