| Przedmiar robót Lp | Rodzaj robót | jm | ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie osi drogi i ustalenie punktów wysokościowych | km | 2,1 |  |  |
| 2 | Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków | ha | 0,684 |  |  |
| 3 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z przewozem gruntu na odległość do 1km i wbudowaniem w nasyp. Grunt kat. III | m3 | 3094 |  |  |
| 4 | Roboty ziemne przy odspojeniu i przemieszczaniu gruntu z wykopu w nasyp na odległość do 10m wykonywane spycharkami z ręcznym wyrównaniem nasypu. Grunt kat. III | m3 | 1538 |  |  |
| 5 | Ręczne rozplantowanie i wyrównanie ziemi dowożonej z formowaniem nasypu i obrobieniem skarp | m3 | 3094 |  |  |
| Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 6 | Mechaniczne zagęszczenie i wyprofilowanie podłoża z przygotowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10480 |  |  |
| 7 | Wykonanie warstwy odsączającej w korycie z pisaku z wyrównaniem do zakładanego profilu i zagęszczeniem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 10480 |  |  |
| 8 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego grub. 12 cm z zagęszczeniem i wyprofilowaniem | m2 | 10480 |  |  |
| Przepusty i zjazdy |  |  |  |  |  |
| 9 | Remont i uzupełnienie brakujących rur żelbetowych w przepustach Φ 60 i ścianek czołowych oraz podczyszenie rowów na odległości 10m z każdej strony przepustu - uzupełnienie rur - ścianki czołowe | m szt | 24 6 |  |  |
| 10 | Wykonanie zjazdów na drogi boczne gruntowe z rur betonowych Ø50 ze ściankami czołowymi | m | 15 |  |  |
| Razem netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Razem brutto |  |  |  |  |  |

Budowa drogi gminnej Bieszków Dolny – Gąsawy Rządowe Niwy – etap I